附件1

询价需求

一、项目概况

本工程为广东省妇幼保健院新增电缆及电箱，主院负一层电房至保健楼一楼总电房的主电缆敷设；保健楼一层至三楼四楼的分线缆敷设；一楼配电柜安装及接线；其他配件及辅材。

为进一步加强保健楼电力设备设施监管，保证电力的安全载流量，增加电缆及电箱，力争在长期范围内有效规范电线电缆使用行为，确保质量安全。

二、项目内容：

广东省妇幼保健院新增电缆及电箱项目工程包括：主院负一层电房至保健楼一楼总电房的主电缆敷设；保健楼一层至三楼四楼的分线缆敷设；一楼配电柜安装及接线；其他配件及辅材。

- 三、项目需求：

- 1、完成主院负一层电房至保健楼一楼总电房的主电缆敷设；保健楼一层至三楼四楼的分线缆敷设；一楼配电柜安装及接线；包括穿线作业对保健楼天花的拆除及恢复。

- 2、工期：自合同签订15天内完成。

- 四、施工方案：

- 1、采用管线探测仪探测：在对地下管线的勘测中，采用科学的手段人工开挖结合现代测绘技术、仪器，即可有效的探测各类地下管线的准确位置和埋设深度等数据，在旧路开挖前进行全面探测，与现有管线图纸资料对照复核, 以获得地下管线的准确信息。

- 2、与各专业管线单位监护人员进行交流，请他们介绍一下管线的分布情况，施工中应该注意的事项，对工程的安全、进度十分有利。

- 3、仔细观察，合理判断分支管线的埋设位置和种类。

- 4、绘制管线分布图。对调查出的各种地下管线叠加绘制在同一张平面分布图上，注明每种管线的埋设方式，张贴在办公室显要位置，组织施工管理人员交底学习，随时提醒相关人员注意管线安全。

- 5、现场做好警示标志。对已查明的地下管线，在施工现场应做好醒目的警示标志，方法是沿管道走向插小红旗，旗杆上设置方向标和标志牌，标志牌上注明管道名称、管径、根数、埋深等信息，小红旗之间洒白色石灰连成线，提示施工人员和机械操作人员注意保护地下管线安全。

- 五、材料清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号规格 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ▲品牌：广州番禺电缆 名称：0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、 型号：4*95+1*50 阻燃线缆105度 ▲双色、低烟无卤、交联 | 米 | 184 |  |
| 2 | 配电箱 | ▲品牌：东莞基业电箱 名称：A02空调配电总箱 内容：基础型钢制作、安装；焊、压接线端子；补刷(喷)油漆；接地 | 台 | 1 |  |